Программа, реализуемая армянским офисом GIZ՝ «Чистый город. План улучшения мусорных баков»

Технические характеристики                                                                                      Пластиковый контейнер для мусора объемом 1100 л с двойной крышкой

Общая характеристика

| - Количество | - 25 штук |
| --- | --- |
| - Объем | - 1,100л |
| - Материал | - Полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), устойчивый к ультрафиолетовому излучению |
| - Длина | - 1200 мм (±5%) без ручек для манипулятора мусоропровода |
|  | - 1380 мм (±5%), включая ручки для манипулятора мусоропровода |
| - Глубина | - 1,080 мм (±5%) |
| - Высота (при закрытой крышке) | - 1,350 мм (±5%) |
| - Вес | - 48 кг (±5 кг) |
| - Максимальная грузоподъемность | - 440 кг |
| - Цвет | - Зеленый |
| - Дата производства | - Не ранее 2024 года. |
| - Состояние | - Новый, ранее не использовавшийся и не отремонтированный |
| - Заводская гарантия | - 1 год со дня поступления |

Колеса

Контейнер для мусора должен быть установлен на съемных 4 колесах, которые должны быть прикреплены к форме контейнера с помощью металлической конструкции. 2 колеса должны иметь тормозную систему. Колеса должны вращаться вокруг вертикальной оси. Колеса и шины должны иметь возможность замены. Материал колес: полиэтилен высокой плотности, шины: резина высокой плотности. Диаметр колес и шин должен составлять 200 мм.

Крышки

Мусорное ведро должно иметь две крышки.

- Большая крышка, которая должна открываться как минимум через две петли и иметь как минимум две ручки. Цвет и материал: такие же, как у корпуса. Размер: такой же, как у верхней части талии.

- Маленькая эргономичная крышка, которая должна быть прикреплена к большой крышке, должна иметь хотя бы одну ручку. Длина: 840-900 мм, ширина: 300-440 мм. Цвет: серый. Материал: такой же, как у Ирана.

Другие требования

Боковые ручки, предназначенные для захвата манипулятора мусоропровода, должны быть прикреплены к корпусу мусорного бака с правой и левой сторон не менее чем в 11 точках. Мусорное ведро должно иметь дополнительную крепежную конструкцию для захвата манипулятора мусоропровода. Чтобы укрепить конструкцию лотка, все стенки корпуса лотка должны иметь как минимум две вертикальные зоны прочности.

Конструкция, параметры и требования безопасности мусорного бака должны соответствовать требованиям стандартов EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 и ISO 14001. Соответствующие сертификаты должны быть представлены во время поставки. В сертификате соответствия стандарту EN 840 должно быть четко указано количество продуктов, прошедших испытания органом по сертификации, TÜV Rheinland или TÜV SÜD, их объем, вес, грузоподъемность, габариты, используемый материал:

Перед поставкой необходимо предъявить сертификат страны происхождения.

Образец должен быть представлен на утверждение заказчика перед поставкой. В случае явного несоответствия технических характеристик продукта один контейнер для мусора по выбору поставщика должен быть подвергнут независимой экспертизе за счет поставщика и представлен заказчику с заключением экспертизы.