Աղբարկղերը ձեռք են բերվելու

GIZ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող ծրագրի՝

«Մաքուր քաղաք. Աղբարկղերի բարելավման ծրագիր»

շրջանակում

Տեխնիկական բնութագիր

Պլաստմասե աղբարկղ 1,100 լ կրկնակի կափարիչով

Ընդհանուր բնութագիր

| - Քանակը | - 25 հատ |
| --- | --- |
| - Ծավալը | - 1,100 լ |
| - Նյութը | - Բարձր խտայնության ցածր ճնշման (HDPE) պոլիէթիլեն, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հանդեպ կայուն |
| - Երկարությունը | - 1,200 մմ (±5%) առանց աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակների |
|  | - 1,380 մմ (±5%) ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները |
| - Խորությունը | - 1,080 մմ (±5%) |
| - Բարձրությունը (կափարիչի փակ վիճակում) | - 1,350 մմ (±5%) |
| - Քաշը | - 48 կգ (±5 կգ) |
| - Առավելագույն բեռնատարողությունը | - 440 կգ |
| - Գույնը | - Կանաչ |
| - Արտադրման տարեթիվը | - Ոչ ավելի վաղ, քան 2024թ. |
| - Վիճակը | - Նոր (նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված) |
| - Գործարանային երաշխիք | - 1 տարի՝ ընդունման օրվանից սկսած |

Անիվներ

Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է կոնտեյների կաղապարին ամրացված լինեն մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով։ Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ։ Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ առանցքի շուրջ։ Անիվները և անվադողերը պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն։ Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլեն, անվադողերինը՝ բարձր խտայնության ռետին։ Անիվների և անվադողերի տրամագիծը պետք է կազմի 200 մմ։

Կափարիչներ

Աղբարկղը պետք է ունենա երկու կափարիչ.

- Մեծ կափարիչ, որը պետք է բացվի առնվազն երկու ծխնիների միջոցով և ունենա առնվազն երկու բռնակ։ Գույնը և նյութը՝ նույնը, ինչ իրանը։ Չափսը՝ նույնը, ինչ իրանի վերնամասը։

- Փոքր էրգոնոմիկ կափարիչ, որը պետք է ամրացված լինի մեծ կափարիչից, ունենա առնվազն մեկ բռնակ։ Երկարությունը՝ 840-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ։ Գույնը՝ մոխրագույն։ Նյութը՝ նույնը, ինչ իրանը։

Այլ պահանջներ

Աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար նախատեսված կողային բռնակները աղբարկղի իրանին պետք է ամրացված լինեն աջ և ձախ կողմերից՝ առնվազն 11 կետում։ Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար։ Աղբարկղի կառուցվածքն ամրապնդելու համար աղբարկղի իրանի բոլոր պատերը պետք է ունենան ամրության առնվազն երկու ուղղահայց գոտի։

Աղբարկղի կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին։ Համապատասխան սերտիֆիկատները պետք է ներկայացվեն մատակարարման ժամանակ։ EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TÜV Rheinland կամ TÜV SÜD կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափսերը, օգտագործված նյութը:

Մատակարարումից առաջ անհրաժեշտ է ներկայացնել ծագման երկրի սերտիֆիկատ։

Նախքան մատակարարումը պետք է պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացվի նմուշ։ Ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատվիրատուի ընտրությամբ մեկ աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի անկախ փորձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձաքննության եզրակացություն։