Мусоровоз

| Технические характеристики | Необходимое транспортное средство |
| --- | --- |
| Год выпуска | по крайней мере 2024 |
| Способ загрузки | Задний, автоматический / предназначен только для пластиковых контейнеров для мусора / |
| Разгрузка | самосвал |
| Вместимость контейнера, куб. м | 10-11 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | по крайней мере 700 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг | по крайней мере 3650 |
| Грузоподъемность несущей рамы автомобиля, кг | по крайней мере 7300 |
| Коэффициент уплотнения мусора | по крайней мере 7 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Мощность двигателя л. с. | по крайней мере 190 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический стандарт | Экологический класс 5 |
| Коробка передач | Механический, не менее 6 ступеней |
| Колеса | 9.00R20 или эквивалент |
| Колеса | Дисковый, 7․0-20 или эквивалент |
| Высота передней стойки над землей, см | по крайней мере 40 |
| Передаточный номер ведущего моста | 4,6-4,7 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | по крайней мере 4400 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | по крайней мере 7900 |
| Масса специального оборудования, кг | по крайней мере 3900 |
| Емкость топливного бака, л | по крайней мере 125 |
| Габаритные размеры машины, длина/ширина/высота, мм | по крайней мере 7350-7450*2500-2600*3350-3450 |
| Расход топлива | Отметить |
| Максимальная скорость, км / ч | по крайней мере 80 |
| Камера | Рестайлинг, трехместный |
| Движение рабочих органов | Гидравлический |
| Гарантия (в соответствии с условиями книги гарантийного обслуживания) | по крайней мере 1 /один/ год |
| Цвет машины | Передняя часть белая задняя часть оранжевая |
| Тип мусорных баков | Пластиковых мусорных баков вместимостью 0,25-1,1 м3 стандарта EN 840 |
| Возможность концентрирования и удаления собранных сточных вод | Да |
| Транспортировку товара будет осуществлять поставщик. |  |